计算机网络考试

姓名：           得分：

- 单选题（每题2分，共60分）

1、Internet的核心协议是（      ）

A．X．25     B．TCP／IP     C．ICMP      D．UDP

2、描述计算机网络中数据通信的基本技术参数是数据传输速率与（        ）

A、服务质量       B、传输延迟　　　C、误码率      D、响应时间

3、局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的？（      ）

A、服务器      B、网桥        C、路由器   D、交换机

4、调制解调器（MODEM）的主要功能是（      ）

A、模拟信号的放大   B、数字信号的整形  C、模拟信号与数字信号的转换    D、数字信号的编码

5、在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与传输层之间的是（        ）

A、物理层     B、网络层     C、会话层     D、表示层

6、某台计算机的IP地址为132.121.100.001,哪么它属于（         ）网。

A、 A类        B、 B类       C、 C类      Ｄ．Ｄ类

7、若需将该几栋建筑物连接起来构成骨干型园区网,则采用(       )比较合适。

A、光缆       B、同轴电缆        C、非屏蔽双绞线    D、屏蔽双绞线

8、TCP/IP网络类型中，提供端到端的通信的是（       ）。

A、 应用层     B、 传输层        C、 网络层      D、 网络接口层

9、CSMA/CD是IEEE802、3所定义的协议标准，它适用于（       ）。

A、 令牌环网   B、 令牌总线网    C、 网络互连     D、 以太网

10、快速以太网的介质访问控制方法是（        ）。

A．CSMA/CD         B．令牌总线         C．令牌环       D．100VG-AnyLan

11、IEEE802．3标准以太网的物理地址长度为（       ）。

A、8bit      B、32bit          C、48bit     D、64bit

12、 2、X、25网络是（        ）。

A．分组交换网          B．专用线路网       C．线路交换网          D．局域网

13、 广域网覆盖的地理范围从几十公里到几千公里。它的通信子网主要使用（       ）。

A、报文交换技术    B、分组交换技术 　　 C、文件交换技术     D、电路交换技术

14、 TCP／IP协议是一种开放的协议标准，下列哪个不是它的特点？（       ）

A、独立于特定计算机硬件和操作系统    B、统一编址方案

C、政府标准                          D、标准化的高层协议

15、 Internet 的基本结构与技术起源于（        ）

A、DECnet          B、ARPANET        C、NOVELL        D、UNIX

16、 在下列任务中，哪些是网络操作系统的基本任务？ （       ）

①屏蔽本地资源与网络资源之间的差异     ②为用户提供基本的网络服务功能

③管理网络系统的共享资源               ④提供网络系统的安全服务

A、①②   B、①③　　C、①②③    D、①②③④

17、 下列的IP地址中哪一个是B类地址？（       ）

A、10.lO.10.1       B、191.168.0.1      C、192.168.0.1       D、202.113.0.1

18、 局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的？（       ）

A、服务器        B、网桥　　　C、路由器       D、交换机

19、如果网络不通，最不可能的原因是（      ）

A、交换机坏    B、网卡坏  C、光纤或是网线坏    D、应用软件坏

20、关于计算机网络的讨论中，下列哪个观点是正确的？ （        ）

A、组建计算机网络的目的是实现局域网的互联      B、联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统

C、网络必须采用一个具有全局资源调度能力的分布操作系统

D、互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的自治计算机系统

21、计算机网络中，所有的计算机都连接到一个中心节点上，一个网络节点需要传输数据，首先传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点，这种连接结构被称为 （        ）

A、总线结构       B、环型结构       C、星型结构       D、网状结构

22、在OSI的七层参考模型中，工作在第二层上的网间连接设备是（        ）

A、集线器         B、路由器         C、交换机        D、网关

23、物理层上信息传输的基本单位称为 (         ) 。

A、 段            B、 位            C、 帧           D、 报文

24、下列那项是局域网的特征（        ）

A、传输速率低                         B、信息误码率高

C、分布在一个宽广的地理范围之内       D、提供给用户一个带宽高的访问环境

25、学校内的一个计算机网络系统，属于（        ）

A、PAN        B、LAN        C、MAN        D、WAN

26、在常用的传输介质中，带宽最小、信号传输衰减最大、抗干扰能力最弱的一类传输介质是（       ）

A、双绞线      B、光纤      C、同轴电缆       D、无线信道

27、在OSI/RM参考模型中，（        ）处于模型的最底层。

A、物理层       B、网络层      C、传输层       D、应用层

28、数据链路层上信息传输的基本单位称为 (        ) 。

A、 段          B、 位       C、 帧        D、 报文

29、IPv4地址由（      ）位二进制数值组成。

A、16位        B、8位       C、32位      D、64位

30、对令牌环网，下列说法正确的是（       ）

A、它不可能产生冲突                           B、令牌只沿一个方向传递

C、令牌网络中，始终只有一个节点发送数据       D、轻载时不产生冲突，重载时必产生冲突来。

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1、计算机网络由哪两部分组成？（           ）

A、 通信子网       B、 计算机      C、 资源子网       D、 数据传输介质

2、关于机算机网络的分类，以下说法哪个正确？（           ）

A、 按网络拓扑结构划分：有总线型、环型、星型和树型等

B、 按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分：有局域网、城域网、广域网

C、 按传送数据所用的结构和技术划分：有资源子网、通信子网

D、 按通信传输介质划分：有低速网、中速网、高速网

3、网络通信协议的层次结构有哪些特征？（           ）

A、 每一层都规定有明确的任务和接口标准

B、 除最底层外，每一层都向上一层提供服务，又是下一层的用户

C、 用户的应用程序作为最高层

D、 物理通信线路在第二层，是提供服务的基础

4、哪些信息可在因特网上传输？（            ）

A、 声音          B、 图像           C、 文字         D、 普通邮件

5、关于机算机网络，以下说法哪个正确？（           ）

A、 网络就是计算机的集合。

B、 网络可提供远程用户共享网络资源，但可靠性很差。

C、 网络是通信技术和计算机技术相结合的产物。

D、 当今世界规模最大的网络是因特网。

6、关于计算机网络的主要特征，以下说法哪个正确？（            ）

A、 计算机及相关外部设备通过通信媒体互连在一起，组成一个群体。

B、 网络中任意两台计算机都是独立的，它们之间不存在主从关系。

C、 不同计算机之间的通信应有双方必须遵守的协议。

D、 网络中的软件和数据可以共享，但计算机的外部设备不能共享。

7、网络通信协议通常由哪几部分组成？（            ）

A、 语义         B、 语法       C、 标准         D、 变换规则

8、网络按照传送数据所用的结构和技术可划分为什么网？（            ）

A、 交换网       B、 广播网     C、 资源网       D、 分组网

9、电缆可以按照其物理结构类型来分类，目前计算机网络使用较多的电缆类型有(            )。

A、双绞线  B、输电线   C、光纤  D、同轴电缆

10、属于局域网的特点有(             )。

A、较小的地域范围          B、高传输速率和低误码率

C、一般为一个单位所建         D、一般侧重共享位置准确无误及传输的安全

三、填空题（每空1分，共10分）

1、介质的双绞线分类有屏蔽双绞线和____            __。

2、计算机网络中常用的三种有线通信介质是同轴电缆、光缆和             。

3、 IP地址的位数为_____位。

4、局域网常用的拓扑结构有总线型、环型、___       __。

5、 计算机网络拓扑主要是指_______子网的拓扑构型，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

6、决定局域网特性的主要技术要素为介质访问控制方法、 ____            ___、 ____           ___。

7、常用的IP地址有A、B、C三类。IP地址 128.11.3.31是一个__   ___类地址，其网络标识为____   _____主机标识为______     ___。

8、 TCP协议能够提供_______的、面向连接的、全双工的数据流传输服务。

四、简答题（每题2分，共10分）

1、简述CSMA/CD的工作原理。

2、 简述网卡的功能。

3、简述物理层的功能。

4、按逻辑功能划分，网络分为哪些类？并简单说明各自的功能。